- Wymagania dotyczące projektowanej Stacji ładowania:

Stacja ładowania wolnostojąca

- Moc stacji 120KW

- Napięcie 3 x 400 V, 50 Hz

- Układ sieci TN-C, TN-S, TN-C-S,

- Długość kabli  - 2xCCS 6 m  + 1 x AC 22Kw 5m (awaryjne ładowanie)  system automatycznego odwieszania kabli.

- Autoryzacja ładowania – RfiD, OCPP, PIN, Czytnik kart płatniczych

- Komunikacja z użytkownikiem - panel dotykowy 15.6"  z wyświetloną instrukcją ładowania, ik 08, > 800 nit. Interfejs użytkownika w min. czterech językach (polskim, angielskim, ukraińskim, niemiecki). Z wyświetlaniem wykresu ładowania na ekranie po zakończeniu sesji ładowania.

- Możliwość lokalnej zmiany prądu ładowania.

- Możliwość personalizacji ekranu użytkownika

- Wbudowany wygaszacz ekranu  z możliwością lokalnego wyświetlania reklam

- Wbudowany odbiornik GPS zapewnia bezpieczeństwo i precyzyjne pozycjonowanie.

- System wykrywania przecięcia/odcięcia przewodów ładujących DC CCS wraz z syreną alarmową minimum 100dB.Po odcięciu przewodów syrena ma załączyć się bezzwłocznie a jej wyłącznie może nastąpić tylko przez osoby uprawione za pomocą hasła serwisowego. Syrena musi mieć zasilanie rezerwowe i działać nawet w przypadku gdy stacja utraciła zasilanie.

- Protokół komunikacyjny - OCPP 1.6 JSON (z profilami Smart Charging oraz . OCCP 2.01

- Kompatybilność elektromagnetyczna - PN-EN-IEC-61000-6-4-2019

- Sprawność - 96%

- Dzielenie mocy : 50/50

- Komunikacja: 2X LTE (jeden na potrzeby OCPP drugi na potrzeby  komunikacji serwisowej , 2x LAN, RS485, WIFI.

- Współczynnik mocy dla obciążenia większe niż 1/3 ≥ 0.99

- Stopień ochrony - IP 54, IK 10

- Temperatura pracy od -35 °C do +55 °C

- Stan ładowania: wizualizacja na ekranie oraz paskach led

- Stany stacji wyświetlane na paskach led: awarie, podłączony samochód, stan naładowania samochodu, błąd, poziom naładowania

- Porty rozszerzające: LAN, USB, HDMI, RS485

- Zintegrowany z obudową system gaszenia pożaru powstałego wewnątrz stacji. System ma automatycznie wykrywać ogień powstały wewnątrz stacji i gasić go przez zabranie tlenu wewnątrz stacji. System gaszenia nie możesz rozprowadzać piany, proszku lub innego środka gaśniczego który mógłby powodować uszkodzenie lub zabrudzanie elementów wewnątrz stacji.  Zabrania się stosowania gaśnic wewnątrz stacji.

- Moc bierna - stacja ładowania nie może generować mocy biernej w trybie „standby” i podczas ładowania z maksymalną mocą  (<1KVar).

- Komunikacja pojazd - stacja EV - za pomocą protokołu ISO 15118, gotowy do Plug & Charge

- Emisja hałasu - < 60 dB

- Zaimplementowane dynamiczne zarządzania  mocą grupy stacji z zewnętrznym urządzaniem mierzącym aktualne zapotrzebowanie obiektu i stacji ładowania, dzielącego w czasie rzeczywistym dostępną moc umowną, lub grupa stacji z wykorzystaniem stacji Master przy znanym obciążeniu;

- Dostarczone stacje muszą być wyprodukowane w europejskim obszarze gospodarczym.

- Sterowanie mocą: dynamicznie rozdzielana moc pomiędzy portami ładowania

- Zabezpieczenia elektryczne: Kontrola uziemienia, kontrola obecności napięcia wejściowego, kontrola działania RCD B i zabezpieczenia nadmiarowoprądowe po AC.

- Odporność na awarie: automatyczne wycofanie uszkodzonego modułu i możliwość kontynuowania pracy stacji na pozostałych modułach.  Oddzielne Zabezpieczenie nadprądowe i różnicowoprądowe dla każdego modułu mocy tak aby w przypadku awarii jednego modułu mocy automatycznie zostawał on wycofywany a stacja działał normalnie  na pozostałych modułach.

- WYKRYWANIE BRAKU NAPIECIA SIECIOWEGO Gdy ładowanie zostanie przerwane np. z powodu awarii sieci, stacja posiada zasilanie awaryjne, dzięki czemu. system poinformuje użytkownika o zaistniałej sytuacji oraz automatycznie wyśle informacje do operatora

- Stacja wyposażona w wyłącznik awaryjny.

Obudowa: ,

  - materiał –aluminium,

  - możliwość umieszczenia własnego Podświetlanego Logo ,na obudowie stacji

  - przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne

  - materiał z którego jest wykonana obudowa musi umożliwiać jej oklejenie

- Szczegółowe wymagani w zakresie darmowej dożywotnia aplikacji do monitoringu stacjami ładownia posiadająca następujące funkcjonalności:

- Kontrola z pośrednictwem przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet, telefon komórkowy).

- Interfejs użytkownika w min. czterech językach (polskim, angielskim, ukraińskim, niemiecki).

- Komunikacja ze stacją ładowania za pomocą protokołu OCPP 1.6.

- uwierzytelnianie i autoryzacja użytkownika (administratora stacji ładowania),

- zdalne ponowne uruchomienie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego stacji ładowania,

- przechowywanie informacji i odczytów otrzymanych ze stacji ładowania - takich jak status każdego złącza, chwilowy prąd ładowania, maksymalny możliwy prąd ładowania, chwilowe napięcie, procent ładowania i ilość zużytej energii elektrycznej oraz informacji serwisowych.

- Tworzenie wykresów dla każdej sesji ładowania (moc, prąd, napięcie).

- reset stacji

- podgląd statusu stacji

Firma realizując dostwę stacji ładowania musi wykazać się doświadczeniem polegającym na dostawie minimum 50 stacji ładowania samochodów elektryczny o specyfikacji identycznej ze wskazaną w niniejszym postepowaniu. Stacje o mocy mocy……